1. ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΕΣ -ΚΑΥΣΤΗΡΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ       (κωδικός: 6700)

Θερμοκαυτήρες  μιας  χρήσεως, αποστειρωμένοι,  χαμηλής θερμοκρασίας (677 βαθμούς κελσίου) . Με εσωτερική μπαταρία για οφθαλμολογική χρήση.

2.ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ,ΛΕΠΙΔΑΣ 15 ΜΟΙΡΩΝ ΕΥΘΥ (κωδικός 6309)

Μαχαιρίδιο πλάγιας τομής τύπου stab, με μονή κόπτουσα λεπίδα γωνίας 15 μοιρών και ειδική επικάλυψη που επιτρέπει την αποφυγή αντανακλάσεων από το φως του μικροσκοπίου. Σε έξτρα πλαστική συσκευασία με ειδική εγκοπή στο μέσο της για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση του μαχαιριδίου.

3.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ''ΣΙΓΑΡΕΤΑ'' (ΒΑΜΒΑΚΙ) (κωδικός:5902)

Οφθαλμολογικά ''σιγαρέτα'' από  βαμβάκι, μη  αποστειρωμένα

4.ΙΡΙΔΟΔΙΑΤΟΛΕΙΣ /ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ  (κωδικός: 7173)

Διαστολείς ίριδος τύπου αγκίστρων από σιλικόνη. Σε  συσκευασία των 5 τεμ

5.ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ (κωδικός: 5894)

• Οθώνειο πεδίο από μη υφασμένο ύφασμα, με διαστάσεις 140X160cm(+-3%)  με 2 σακούλες περισυλλογής υγρών, με διάφανη αυτοκόλλητη περιοχή χάραξης οπής από τον χειρουργό, διαστάσεων 6Χ6 cm.
• Μαχαιρίδιο 2.4mm,γωνιωτό με άνω και κάτω κοπτικά σημεία, ειδική επίστρωση κατά των αντανακλάσεων του μικροσκοπίου και ειδική σήμανση στα2mm.      
• Μαχαιρίδιο 15 μοιρών ευθύ τύπου stileto. 
• Βελόνη καψουλόρηξης 27G γωνιωτή αντιστρόφως κόπτουσα
• Βελόνη υδροδιαχωρισμού  27g  κεκαμμένη
• Βελόνη αέρος 27G
• Σύριγγες 2.5MLΧ2, 10MLΧ1             
• Κηρία  (οφθαλμολογικά σιγαρέτα από βαμβάκι, 10 τεμ. τουλάχιστον.)
• Μπολ περισυλλογής υγρού 250cc ειδικό για χειρουργική χρήση
• Πετσέτα σκουπίσματος χεριών (2 τεμάχια) 
• Αποστειρωμένες ποδιές χειρουργού τεμάχια 2 μεγέθους large και xlarge/
• Δύο ζεύγη γάντια αποστειρωμένα μεγέθους  6,5 και 7.5    
• Γάζες (τουλάχιστον 10 τεμάχια)
• Οφθαλμολογικό ταμπόν-1
• Κάλυμμα τραπεζιού 140x140cm
• Κάλυμμα οφθαλμού διάφανο πλαστικό με οπές.

6.ΣΕΤ ΣΤΕΊΡΩΝ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΏΝ ΟΥΣΙΏΝ (κωδικός: 32085)

Σετ στείρων ιξωδοελαστικών ουσιών αποτελούμενο από :

- υαλουρονικού νατρίου 1%  σε συσκευασία όχι μικρότερη του 0,5m

- Ιξωδοελαστικό διάλυμα θεϊκής χονδροΪτίνης 4% και υαλουρονικού νατρίου 3% σε συσκευασία όχι μικρότερη του 0,5ml.

7.ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ BLUΕ VISION (κωδικός:4224)

Διάλυμα χρώσης προσθίου περιφακίου, Trypan blu  0,06%

8.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ (κωδικός: 21960)

Tαμπόν οφθαλμολογικά αποστειρωμένα

9.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΛΑΒΗ 45 ΜΟΙΡΩΝ (κωδικός: 34740)

Οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο με λαβή 45 Μοιρών.

10.ΣΕΤ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (κωδικός: 32084)

Να αποτελείται από Ιξωδοελαστική ουσία Β1 και τοπικό αναισθητικό Β2.

- Β1.Υαλουρανικό Na 15mg/ml και υδροχλωρική λιδοκαΐνης  10mg /ml.

- Β2. Τοπικό αναισθητικό λιδοκαΐνης  με υαλουρονικό Na 3mg/m χονδροΪτίνης l.

11. ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΎ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  27G(κωδικός: 32012)

Βελόνες  υδροδιαχωρισμού μιας χρήσης 27G, μήκους 8mm, κεκαμμένη

12.ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 27G ΚΕΚΑΜΜΕΝΕΣ (κωδικός:31979)

Βελόνες αέρος 27G Κεκαμμένες μιας χρήσης.

13.ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ  2,4ΜΜ (κωδικός: 35428)

Οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο, μιας χρήσεως, κεκαμμένο,  κύριας τομής 2.4mm τύπου x-star, με γωνίωση 45 μοιρών, διπλής κοπής,  με άνω και κάτω κοπτική επιφάνεια, με επίστρωση κατά των αντανακλάσεων του μικροσκοπίου και ένδειξη βάθους τομής, σε έξτρα πλαστική συσκευασία με ειδική εγκοπή στο μέσο της για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση του μαχαιριδίου

14.ΛΟΓΧΕΣ-BEVEL UP (κωδικός: 6381)

Για τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής κλινικής (Χειρουργείο).

15.ΟΘΩΝΕΙΟ ΟΦΘ/ΚΟ (κωδικός: 34472)

Οθώνειο οφθαλμολογικό  με διαφανές τεμνόμενο αυτοκόλλητο φιλμ και μια σακούλα περισυλλογής υγρών, διαστάσεων 100Χ130CM περίπου.

16.ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ(CAPSULAR TENSION RING).(κωδικός: 7881)

Μήκους 12,00mm, υλικό κατασκευής ΡΜΜΑ, τρύπες στα δύο άκρα του.

17.ΙΡΙΔΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ MALYUGIN 6,25 MM (κωδικός: 39957)

Διατατικός δακτύλιος ίριδος από ΡΜΜΑ, με τέσσερις δακτυλίους  στήριξης, ατραυματικούς, διαμέτρου 6,25mm.

18.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ(κωδικός: 5201)

Οφθαλμολογικά χειρουργικά σπογγίδια, τριγωνικά, αποστειρωμένα με πλαστική λαβή

19.ΥΓΡΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ (BSS: 15ml ή 25ml ) (κωδικός: 32014)

BSS 15ML οφθαλμολογικό στείρο ρυθμισμένο αλατούχο διάλυμα με σύνθεση και PH παρόμοια με του υδατοειδούς υγρού, ισότονο, ελεύθερο συντηρητικών, πυρετογόνων και φλεγμονωδών ουσιών σε συσκευασία από 15ml έως 25ml.

20.ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ (κωδικός:39081)

Ιξωδοελαστική ουσία δύο φάσεων για συνδυασμένες οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Διάλυμα υαλουρονικού νατρίου 2% με μοριακό βάρος 3,2 έως 3,5 daltons με ιξώδες 400.000 mpas & οσμωμοριακότητα 280-330 mOsm σε συσκευασία όχι μικρότερη από  0,9ml.

21.ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΛΟΥOΡΟΣΚΕΙΝΗ (κωδικός:4798)

Ταινίες εμπλουτισμένες με φλουoροσκείνη για την μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.

22.ΒΕΛΟΝΕΣ VECTIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ(κωδικός: 31977)

Βελόνες έγχυσης VECTIS με λούπα 23G και ροή έγχυσης διαμέσου 2  οπών τουλάχιστον

23.ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(κωδικός: 8217)

Βελόνες οπισθοβόλβιες μιας χρήσης 25G, μήκους 38mm (1 ½ ΙΝ) για χρήση κατά την οπισθοβόλβια αναισθησία.

24.ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (κωδικός: 7175)

Ιξωδοελαστική ουσία υαλουρονικού νατρίου 2% και θειΪκής  χονδροΪτίνης  2%

25.ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ μεσαίο (κωδικός:40343)

Κουτί  Αποστείρωσης Εργαλείων μεσαίου μεγέθους από ειδικό πλαστικό ανθεκτικό στην αποστείρωση,  τύπου PST, με βάση σιλικόνης,  διαστάσεων τουλάχιστον 200Χ110Χ25 mm,  για την  αποστείρωση 4-6 εργαλείων.

26.ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΩΝΙΟΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΛΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ(κωδικός:42842)

Στυλεός Γωνιοτομίας  μιας  χρήσης για αντιγλαυκωματικές  επεμβάσεις με χρήση φακού Γωνιοσκοπίας. Να συνδέεται με την πλύση /αναρρόφηση μηχανημάτων φακοθρυψίας .Η συσκευασία να περιλαμβάνει μαχαιρίδιο 1,8 mm.

27.ΔΙΑΤΑΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΙΡΙΔΑΣ(κωδικός :43410)

Προφορτωμένος διατατικός δακτύλιος σε ενθετήρα μιας χρήσεως ,από πολυουρεθάνη ,για ένθεση από τομή 2,2 mm.Με εσωτερική κυκλική σχεδίαση διαμέτρου 6,3 mm που λειτουργεί ως οδηγός για την καψουλόρηξη, με 4 ατραυματικές οπές χειρισμού.

28.BSS 500ML (κωδικός:38792)

Οφθαλμολογικό στείρο αλατούχο διάλυμα με σύνθεση και PH παρόμοια με του υδατοειδούς υγρού, ισότονο, ελεύθερο συντηρητικών, πυρετογόνων και φλεγμονωδών ουσιών εμπλουτισμένο με γλουταθιόνη, διττανθρακικό νάτριο και δεξτρόζη, αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε γυάλινο μπουκάλι και συσκευασία των 500ml.

29.ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (Ν.Κ.)

Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου 1,2%, βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml,  Μοριακό Βάρος  1.0 – 2.9 εκατομμύρια Daltons, Ιξώδες 40.500 cps, ωσμωμοριακότητα 320 mOsm/kg, Δείκτη Διάθλασης 1.334 και 6.8-7.6 pH.

30.Στυλεος ΠΛΥΣΗΣ (Ν.Κ.)

Στυλεός πλύσης 23GA, με λείο κι ομαλό άκρο. Με δύο οπές έγχυσης που να σχηματίζουν  κατά την πλύση με το BSS, οξεία γωνία μεταξύ τους κα να έχουν ι εξωτερική διάμετρο 0.6mm. Με λαβή σιλικόνης για να μην γλιστράει κατά την χρήση του.

31.ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  (Ν.Κ.)

Στυλεός αναρρόφησης 23GA, με τραχύ άκρο (σαγρέ επιφάνεια) για καλύτερη μηχανική αφαίρεση υπολειμμάτων κατά την φάση αναρρόφησης. Θύρα αναρρόφησης 0.3mm και εξωτερική διάμετρος 0.6mm. Με λαβή σιλικόνης για να μην γλιστράει κατά την χρήση του.

32.ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ν.Κ.)

Οφθαλμολογικό πακέτο χειρουργείου, πλήρες που να  περιλαμβάνει τα παρακάτω αποστειρωμένα υλικά:

- 2 μπλούζες ολικής κάλυψης XL με χειροπετσέτες,

- 1 ζευγάρι γάντια μικροχειρουργικής από φυσικό λάτεξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού, μεγέθους 7,5,

- 1 ζευγάρι γάντια μικροχειρουργικής από φυσικό λάτεξ, χωρίς πούδρα, ανατομικού σχεδιασμού, μεγέθους 8,

- 1 οφθαλμολογικό κάλυμμα με σάκου συλλογής υγρών 250ml, με αυτοκόλλητο τμήμα 9χ11,5 χωρίς οπή,

- 1 μπολ πλαστικό 250ML,

- 1 κάνουλα κυστεοτόμο 0,5mmX16mm,

- 1 κάνουλα υδροδιαχωρισμου πυρήνα,

- Οφθαλμολογικοι σπόγγοι με λαβη 6 τεμ.,

- μπατονέτα με βαμβάκι οφθαλμολογική 5 τεμ. ,

- 1 τεμ. κάνουλα ιξωδοελαστικού 0,4mm,

- 1 τεμ. οφθαλμολογική ασπίδα διαφανής,

- 1 τεμ. κάνουλα προσθίου θαλάμου 27GX22mm,

- 15 γάζες 5 Χ5 CM ,

- 5 γάζες 10 Χ10 CM 12 αναδιπλώσεων,

- 5 σύριγγες 3 τεμ. LL 3ml, 1 τεμ. 5ml, 1 τεμ. 10ml.

- κάλυμμα τραπεζίου διαστάσεων 100Χ140cm.

33. Κάνουλα οφθαλμολογική 19 G,μήκος 25m, με κυρτό πεπλατυσμένο άκρο (κωδικός: 44699)

Κάνουλα οφθαλμολογική 19 G,μήκος 25m, με κυρτό πεπλατυσμένο άκρο

ΟΦΘΛΑΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Α)ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

34.ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΗ 2.4ΜΜ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ( Κωδικός: 34421)

- Κασέτα φακοθρυψίας  για επεμβάσεις από τομή 2,4mm που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό υπερήχων, μαζί με κάλυμμα μηχανήματος, tip κυρτό με επικάλυψη τέφλον και sleeve.

- Κατάλληλη για μηχάνημα φακοθρυψίας με δυνατότητα αφαίρεσης του πυρήνα με τους παρακάτω τρόπους:

- Χρήση κλασικών υπερήχων.

- Χρήση υπερήχων στρέψης και συνδυασμό των δύο.

- Με την χρήση ισότονου διαλύματος.

35.ΙΣΟΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ BSS ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (Κωδικός:9724)

BSS των 500ml, με ουδέτερο ΡΗ:7.4 και ωσμωμοριακότητα, όμοια των ενδοφθάλμιων υγρών, σε πλαστικό σάκο ειδικής σχεδίασης για χρήση σε μηχάνημα φακοθρυψίας το οποίο μέσω συμπίεσης και αποσυμπίεσες του BSS να επιτυγχάνετε η ρύθμιση και ο έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης.

36.ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ(περισταλτική αντλία) (Κωδικός:36120)

Υαλοειδοτόμος για πρόσθια υαλοειδεκτομή 4000 κοπών, 23G. Να είναι συμβατό με το μηχάνημα φακοθρυψίας με περισταλτική αντλία.

Β)ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

37.ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΟΜΗ <2,4MM ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΡΛΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI (Κωδικός: 38793)

Κασέτα φακοθρυψίας , και  sleeves για επεμβάσεις από τομή 2,4mm που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό υπερήχων, 6 κρυστάλλων και ιδιοσυχνότητας 28,5khz για αποφυγή οιδημάτων μετεγχειρητικά και να είναι συμβατή με  μηχάνημα Φακοθρυψίας με αντλία τύπου VENTURI για να υπάρχει  δυνατότητα αντιμετώπισης υπερώριμων καταρρακτών.

38.ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ  VENTURI (κωδικός: 43411)

Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομή 2500 κοπών Να είναι συμβατό με το μηχάνημα φακοθρυψίας με αντλία τύπου venturi.

39.TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (Κωδικός:43412)

Ευθύ ή κεκαμμένο πολλαπλών ή ημιπολλαπλών χρήσεων τύπου MICS συμβατό με το στυλεό φακοθρυψίας 6 κρυστάλλων για το μηχάνημα φακοθρυψίας με αντλία τύπου venturi.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις καταρράκτη και πρόσθιας υαλοειδεκτομής

- Να διαθέτει περισταλτική αντλία

- Να διαθέτει δυνατότητα πρόσθιου υαλοειδοτόμου τουλάχιστον 4.000 κοπών το λεπτό.

- Το μηχάνημα να συνοδεύεται από 4 στυλεούς φακοθρυψίας, οι οποίοι να συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της συμβατικής φακοθρυψίας (επιμήκης κίνησης του tip) με επιπρόσθετη αριστερόστροφη-δεξιόστροφη κίνηση ταλάντωσης του tip σε υψηλή συχνότητα υπερήχων (τουλάχιστον 28Khz). Επίσης ιδανικά να διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑTΟΣ  ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ME ΑΝΤΛΙΑ VENTURI

Μηχάνημα χειρουργικής οφθαλμού κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία, ο οποίος να φέρει:

1. Αντλία τύπου venturi για ευκολία αντιμετώπισης υπερώριμων καταρρακτών.

2. Να διαθέτει duallinear για ταυτόχρονο έλεγχο της αναρρόφησης και του υπερήχου αλλά και των παλμών του υπέρηχου διεγχειρητικά.

3. Να είναι συμβατός με στυλεό φακοθρυψίας 6 κρυστάλλων και ιδιοσυχνότητας 28,5khz για αποφυγή οιδημάτων μετεγχειρητικά.

4. Να διαθέτει ενσύρματο και ασύρματο ποδοχειριστήριο 4 περιφερικών διακόπτων και λειτουργία διπλού γραμμικού ελέγχου, duallinear.

5. Να διαθέτει σύστημα για έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης.

6. Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρικό άξονα ορού.

7. Να διαθέτει θύρα USB για τη μεταφορά των προγραμμάτων των χειρουργών.

8. Να διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας.

9. Να έχει ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών.

10.  Να διαθέτει δυνατότητα πρόσθιας υαλοειδεκτομής με υαλοειδοτόμο τύπου γκιλοτίνας, 2500 κοπών ανά λεπτό,  συμβατό με το μηχάνημα φακοθρυψίας με αντλία VENTURI.

Να παρέχεται συντήρηση των μηχανημάτων με διακριβωμένα όργανα και να πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς (report) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγίαIEC 62353 –ED 1.0 B2007.